| г. Саранск | ноябрь 2009 |
| --- | --- |

Акт проведения аудита

производства борон ОАО «МардовАгроМаш» со стороны ООО «ИТМ»

в соответствии с договором подряда №01 от 16.10.09

и ООО «Русские машины» по договорам № СД2/001 от 02.10.09, № СД2/005 от 02.10.09 и №38/ОТХ-2009 от 25.03.09.

Аудит проводился в составе представителей ОАО «МордовАгроМаш», ООО «ИТМ» и ООО «Русские машины».

| От ОАО «МордовАгроМаш» |  | От ООО «ИТМ» |  | ОТ ООО «Русские машины» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салмов Н.М. – Технический директор Щеглов Г.Ю. – Зам. технического директора - начальник КТО Верендяйкин Г.В. – начальник ОМТС Конаков А.В. –начальник производства Никишкин Г.В. –начальник ОТК Свищев С.Г. – Начальник ОМИС |  | Белозерцев А.В. |  | Потемкин А.Ю. |  |

Аудит проводился по следующим направлениям:

- Конструкция

- Технология

- Производство

- Качество

- Закупки

- Сбыт

В ходе аудита установлено:

- Конструкция.

  - Целесообразно конструкцию рамы БДП 4х4 выполнять по чертежу рамы БДП 6х4 с исключением отдельных элементов усиления. В качестве материала для рамы применять трубу 100х100х6 из 09Г2С по ГОСТу 30245-2003.

  - Изменения в документацию внести в январе 2010 года и согласовать по утвержденной процедуре.

- Технология.

  - Карты сборки и изготовления узлов отсутствуют. Принято решение о доработке форматов карт предложенных ООО «ИТМ» и внедрении их в производстве борон с января 2010 года.

  - Техпроцесс производства бороны 3х4 разработан на 100% и отнормирован на 80%.

- Производство.

  - Общая планировка утверждена. Оборудование и оснастка будут расставлены, согласно утвержденной планировки, в декабре 2009 года.

  - Формирование сменных заданий отсутствует. Их роль выполняют наряды.

  - Введена ежедневная отчетность.

- Качество.

  - Качество окраски неудовлетворительное. Металлоконструкции перед покраской не зачищаются, что приводит к эффекту «шагреневой кожи». С 10 декабря 2009 года введена зачистка наждачной бумагой.

  - Введен постоянный пост качества на производстве борон.

  - Разрабатывается методика приемки ОТК.

  - Разрабатывается методика испытаний.

  - Внутризаводские аудиты качества введены с 11 декабря 2009 года.

  - Недостатки по качеству должны быть устранены до 15.01.10 г.

- Закупки.

  - Плана закупок на декабрь с указанием номенклатуры, объема и сроков поставки сформирован. На январь 2010 будет сформирован план закупок с указанием номенклатуры, объема и сроков поставки к 25 декабря 2009 года.

  - План платежей на декабрь  по производству борон сформирован и составил 7,5 млн. рублей. План платежей на январь 2010 года с указанием контрагентов, номенклатуры и сумм будет сформирован к 25 декабря 2009 года.

- Сбыт.

  - Сдача на сбыт борон происходит в транспортном положении.

  - Консервация удовлетворительная.

  - Разработана упаковка обеспечивающая сохранность борон.

  - Наклейки на боронах отсутствуют. Ими комплектуется ЗИП.

  - Полнокомплектно сформированы 122 ЗИП.

  - Подготовлены 101 комплект документов в соответствии с п.2.5. договора СД2/001 от 02.10.09.

  - На бороны производства декабря декалькомания будет наноситься после сборки в цеху.

  - Приняты 21 штука бороны 2,4х4 производства октября.

  - Приняты 21 штука бороны 3х4 и 80 штук борон 2,4х4 производства ноября.

  - В срок до 20.12.09 исправить все недостатки по складу сбыта.

| От ОАО «МордовАгроМаш» |  | От ООО «ИТМ» |  | От ООО «Русские машины» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Салмов Н.М. – Технический директор Щеглов Г.Ю. – Зам. технического директора - начальник КТО Верендяйкин Г.В. – начальник ОМТС Конаков А.В. –начальник производства Никишкин Г.В. –начальник ОТК Свищев С.Г. – Начальник ОМИС |  | Белозерцев А.В. |  | Потемкин А.Ю. |  |